РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Система автоматизированной трассировки жгутовых межмодульных соединений в блоке электронного средства

WireTracer

1. Назначение программы

WireTracer предназначена для автоматической прокладки электрических соединений (жгутов и одиночных проводников) по кабельным каналам изделия. Программа строит граф кабельных каналов поверх трёхмерной модели изделия, задаёт пары соединений с указанием типа провода, после чего находит оптимальные маршруты с учётом суммарной длины проводки и электромагнитной совместимости (ЭМС).

Для хранения проектов используется база данных PostgreSQL. Результаты трассировки можно экспортировать в формат DXF для дальнейшего использования в CAD-системах.

2. Установка и первый запуск

Для работы программы необходима операционная система Windows 10 или Windows 11 (64-разрядная), а также СУБД PostgreSQL версии 12 и выше.

2.1. Установка PostgreSQL

Скачайте установщик PostgreSQL с официального сайта postgresql.org и запустите его. В процессе установки задайте пароль для пользователя postgres и запомните его — он потребуется при первом запуске программы.

После установки откройте приложение pgAdmin, создайте новую базу данных с именем tracing. Затем откройте файл schema.sql через инструмент Query Tool и выполните его — будут созданы все необходимые таблицы.

2.2. Запуск WireTracer

Запустите файл WireTracer.exe. При первом запуске откройте меню База данных → Настройки подключения к БД, введите пароль от пользователя postgres и нажмите кнопку Проверить соединение. При успешном подключении нажмите Сохранить.

Если при запуске программы появляется сообщение об отсутствии DLL или ошибка OpenGL, установите Visual C++ Redistributable 2022 с официального сайта Microsoft.

3. Интерфейс программы

Главное окно программы состоит из четырёх областей: строка меню, панель инструментов, трёхмерный вид и панель управления.

Строка меню содержит три раздела: Файл, База данных и Вид.

Панель инструментов расположена в верхней части окна и содержит кнопки управления режимами работы, запуска трассировки и управления видимостью элементов сцены.

Трёхмерный вид занимает центральную часть окна. Управление камерой: правая кнопка мыши — вращение, колесо мыши — масштаб, средняя кнопка мыши — перемещение. Клавиша R сбрасывает вид к начальному положению. Клавиша Пробел переключает в режим навигации.

Панель управления расположена слева и содержит четыре вкладки: Детали, Кабельные каналы, Соединения и Параметры алгоритма. Панель результатов расположена справа и может быть скрыта через меню Вид → Панель результатов.

Строка состояния в нижней части окна отображает подсказку для текущего режима работы, прогресс трассировки и счётчики элементов графа.

3.1. Режимы работы

Режим определяет, что происходит при клике левой кнопкой мыши в трёхмерном виде. Активный режим подсвечивается цветной рамкой вокруг рабочей области. Переключение между режимами выполняется кнопками на панели инструментов.

Навигация — управление камерой, выделение деталей модели

Узел — добавить узел графа в точку клика по поверхности модели

Ребро — последовательный клик по двум узлам соединяет их ребром

Пара — последовательный клик по двум узлам задаёт пару соединений

Отмена последнего действия выполняется комбинацией Ctrl+Z, повтор — Ctrl+Y. Удалить выбранный в боковом списке элемент можно клавишей Delete.

4. Загрузка 3D-модели

Для начала работы необходимо загрузить трёхмерную модель изделия в формате GLTF или GLB. Для этого выберите меню Файл → Открыть модель (Ctrl+O) и укажите файл. Программа запоминает список последних открытых файлов — они доступны через Файл → Недавние файлы.

После загрузки модели вкладка Детали отображает список составных частей изделия. Каждую деталь можно скрыть или показать, установив или сняв флажок напротив её названия. Кнопка Только эта скрывает все остальные детали, оставляя выбранную; кнопка Показать все возвращает видимость всем деталям.

Для работы с тестовым примером откройте файл Сборка.gltf через меню Файл → Открыть модель, затем загрузите готовый граф через Файл → Загрузить граф, указав файл Каналы.json.

5. Построение графа кабельных каналов

Граф описывает возможные пути прокладки проводов. Узлы — точки разветвления каналов, рёбра — прямолинейные участки между ними. Все узлы и рёбра отображаются поверх трёхмерной модели.

5.1. Способы построения графа

Вкладка Кабельные каналы предлагает два способа задания графа: по сетке и по точкам. Переключение между ними выполняется кнопками в верхней части вкладки.

Способ «По сетке». Программа автоматически строит равномерную сетку узлов вокруг всей модели. В поле Шаг сетки задаётся расстояние между соседними узлами в миллиметрах. После нажатия кнопки Создать сетку в трёхмерном виде появится сетка из серых рёбер. Затем нужно выбрать рёбра, по которым допускается прокладка проводов: кликнуть по ребру в 3D-виде (оно подсветится), либо воспользоваться кнопкой Выбрать по поверхности, которая автоматически выберет рёбра, проходящие вблизи поверхности модели (порог расстояния задаётся в поле над кнопкой). После выбора нужных рёбер нажмите Применить к графу — выбранные рёбра добавятся в граф. Кнопки Выбрать все и Снять всё управляют выделением сразу всех рёбер сетки.

Способ «По точкам». Узлы и рёбра размещаются вручную. Нажмите кнопку Узел на панели инструментов и кликайте по поверхности модели — в каждой точке клика появится зелёная сфера (узел). Затем переключитесь в режим Ребро и последовательно кликайте по двум узлам, чтобы соединить их синей линией. Кнопка Нарисовать трассу позволяет добавить сразу цепочку узлов и рёбер: кликайте по точкам трассы, двойной клик или клавиша Enter фиксируют трассу. Кнопка Шаг назад отменяет последнюю точку, кнопка Отменить трассу сбрасывает весь текущий набросок.

5.2. Редактирование графа

В нижней части вкладки Кабельные каналы расположены списки всех узлов и рёбер графа. Выбранный элемент списка можно удалить кнопкой под списком или клавишей Delete. Удаление узла автоматически удаляет все связанные с ним рёбра и пары соединений, у которых этот узел является источником или целью.

Правый клик по узлу в трёхмерном виде открывает контекстное меню с командами удаления и создания пары соединений от данного узла.

Кнопка Верификация рёбер графа выполняет проверку: рёбра, проходящие сквозь детали модели, подсвечиваются красным цветом в трёхмерном виде.

5.3. Сохранение и загрузка графа

Граф можно сохранить в файл формата JSON (Файл → Сохранить граф, Ctrl+S) и загрузить позже (Файл → Загрузить граф). При этом параметры алгоритма и пары соединений не сохраняются — для полного сохранения проекта используйте базу данных (раздел 8).

6. Задание соединений

Вкладка Соединения содержит список всех заданных пар соединений, параметры выбранного соединения и матрицу ЭМС-совместимости.

6.1. Добавление пары

Нажмите кнопку Пара на панели инструментов. Строка состояния подскажет: «Выбери первый узел соединения». Кликните по узлу-источнику в трёхмерном виде — он подсветится. Затем кликните по узлу-цели — пара добавится в список с автоматическим именем «Проводник N».

6.2. Параметры соединения

При выборе пары в списке активируются поля в разделе Параметры выбранного соединения.

Тип провода — определяет электромагнитные характеристики провода. Доступны варианты: Силовой, Цифровой, Аналоговый НЧ, Аналоговый ВЧ. Силовые провода сильно излучают, аналоговые ВЧ наиболее чувствительны к помехам.

Экранированный — если флажок установлен, провод считается экранированным: его излучение и чувствительность к помехам принимаются равными нулю, что исключает его из ЭМС-конфликтов.

6.3. Матрица ЭМС-совместимости

Таблица в нижней части вкладки Соединения показывает коэффициент совместимости для каждой пары проводников. Значение 1,0 означает полную совместимость. Значение ниже 1,0 указывает на возможные помехи при совместной прокладке: чем ближе к нулю — тем выше риск.

7. Параметры алгоритма трассировки

7.1. Выбор алгоритма

В верхней части вкладки Параметры алгоритма расположены две кнопки выбора алгоритма.

Муравьиный алгоритм — вероятностный метод оптимизации. Учитывает ЭМС-совместимость проводников и стремится объединять их в общие жгуты. Работает медленнее Дейкстры, но находит более качественные маршруты при сложной топологии. Допускает тонкую настройку параметров.

Алгоритм Дейкстры — детерминированный алгоритм поиска кратчайшего пути. Работает мгновенно и всегда находит геометрически кратчайший маршрут. Не учитывает ЭМС и жгуты. Рекомендуется для быстрой проверки топологии графа.

Флажок Резерв: Дейкстра, если Муравьиный алгоритм не нашёл путь — при включении автоматически применяет алгоритм Дейкстры для тех пар, для которых муравьиный алгоритм не смог найти маршрут.

7.2. Пресеты

Раздел Пресеты предлагает три готовых набора параметров для быстрого выбора режима работы.

Быстро — 15 муравьёв, 30 итераций. Подходит для предварительной проверки топологии. Результат получается быстро, но качество маршрутов ниже.

Стандарт — 30 муравьёв, 100 итераций. Сбалансированный режим, используется по умолчанию.

Точно — 60 муравьёв, 250 итераций. Высокое качество: усиленное объединение проводов, медленное испарение феромона. Выполняется дольше.

7.3. Основные параметры муравьиного алгоритма

Рядом с каждым параметром расположена кнопка ⓘ — нажмите её для получения подробного описания параметра, допустимых значений и рекомендаций.

Муравьёв — количество муравьёв за одну итерацию. Больше муравьёв — лучше исследуется пространство решений, но медленнее. Диапазон: 5 – 500, по умолчанию 30.

Итераций — число итераций алгоритма. При малом числе алгоритм может не сойтись к оптимуму. Диапазон: 10 – 1000, по умолчанию 100.

ρ испарение — скорость испарения феромона за одну итерацию (0 – 1). Высокое значение — алгоритм активнее ищет новые пути. Диапазон: 0,01 – 0,99, по умолчанию 0,15.

Жгут-бонус — коэффициент поощрения совместной прокладки. Высокое значение стимулирует объединение проводников в жгуты. Диапазон: 0 – 10, по умолчанию 1,5.

7.4. Расширенные параметры

Кнопка Расширенные параметры открывает дополнительные настройки: α (влияние феромона), β (влияние длины ребра), Q (количество откладываемого феромона). Для большинства задач достаточно основных параметров и пресетов.

7.5. Баланс критериев

Слайдер Баланс критериев управляет весами в целевой функции трассировки:

F  =  λ₁ × (суммарная длина)  +  λ₂ × (ЭМС-конфликты),  λ₁ + λ₂ = 1

При положении слайдера влево (Только длина) алгоритм минимизирует суммарную длину маршрутов. При положении вправо (Только ЭМС) алгоритм стремится избегать прокладки несовместимых проводников по одним рёбрам. Текущие значения λ₁ и λ₂ отображаются под слайдером.

8. Запуск автоматической трассировки

Убедитесь, что граф построен и заданы пары соединений. Нажмите кнопку Запустить трассировку на панели инструментов или используйте сочетание клавиш Ctrl+T. Прогресс выполнения отображается в строке состояния. Для прерывания трассировки нажмите кнопку Отменить, появляющуюся рядом с прогресс-баром.

По завершении найденные маршруты отображаются в трёхмерном виде цветными линиями. Кнопка Каналы на панели инструментов позволяет скрыть рёбра и узлы графа, оставив только маршруты — это удобно для анализа результатов.

9. Ручная трассировка

Режим ручной трассировки позволяет проложить маршрут вручную, выбирая узлы шаг за шагом. Он расположен в нижней части вкладки Параметры алгоритма.

Выберите пару соединений из выпадающего списка и нажмите Начать. В трёхмерном виде зелёными сферами подсветятся доступные для перехода соседние узлы. Кликайте по ним поочерёдно, прокладывая путь от источника к цели. Текущий маршрут отображается в строке состояния ручной трассировки. Кнопка Завершить фиксирует маршрут, кнопка Сбросить отменяет текущий набросок.

10. Анализ результатов

Панель Результаты трассировки расположена в правой части окна. Её видимость управляется через меню Вид → Панель результатов (Ctrl+R).

10.1. Список маршрутов

Каждая строка в списке Найденные маршруты соответствует одному проводнику и показывает его имя, длину маршрута в миллиметрах и наличие ЭМС-конфликтов.

10.2. Метрики

Под списком маршрутов отображаются три показателя качества трассировки.

Суммарная длина (F₁) — суммарная длина всех проложенных маршрутов в миллиметрах.

ЭМС-конфликты (F₂) — взвешенная сумма несовместимостей по рёбрам в миллиметрах.

Целевая функция — итоговая оценка решения: F = λ₁·F₁ + λ₂·F₂, в миллиметрах. Чем меньше значение — тем лучше решение. Значения при разных положениях слайдера можно напрямую сравнивать между собой.

10.3. Верификация маршрутов

Кнопка Верификация маршрутов выполняет проверку целостности найденных маршрутов: наличие непрерывного пути от источника до цели и отсутствие пересечений с деталями модели. Результаты выводятся в отдельном диалоговом окне.

11. Сохранение и загрузка проектов

Проект включает в себя граф кабельных каналов, список пар соединений и параметры алгоритма. Все эти данные сохраняются в базу данных PostgreSQL.

11.1. Сохранение

Выберите База данных → Сохранить проект в БД (Ctrl+Shift+S). Откроется диалоговое окно со списком существующих проектов. Введите название и, при необходимости, описание. Нажмите Создать новый, чтобы сохранить как новый проект, или выберите из списка и нажмите Обновить выбранный, чтобы перезаписать существующий.

11.2. Загрузка

Выберите База данных → Загрузить проект из БД (Ctrl+Shift+O). В открывшемся окне выберите проект из списка и нажмите Загрузить. Текущий граф и пары соединений будут заменены данными из выбранного проекта.

11.3. Менеджер базы данных

Меню База данных → Менеджер базы данных открывает окно для просмотра всех сохранённых проектов, редактирования их названий и описаний, а также удаления ненужных проектов.

12. Экспорт в формат DXF

После завершения трассировки маршруты можно экспортировать в файл формата DXF для открытия в AutoCAD или другой CAD-системе. Для этого нажмите кнопку Экспорт маршрутов в DXF в панели результатов или выберите Файл → Экспорт маршрутов в DXF (Ctrl+E).

Каждый тип провода помещается на отдельный слой DXF (например, Цифровой_НЭ, Силовой_Э, где НЭ — неэкранированный, Э — экранированный). Маршрут записывается трёхмерной полилинией, у начала каждого маршрута размещается текстовая подпись с именем проводника.

13. Горячие клавиши

Ctrl+O            — открыть модель

Ctrl+S            — сохранить граф

Ctrl+T            — запустить трассировку

Ctrl+E            — экспорт в DXF

Ctrl+R            — показать / скрыть панель результатов

Ctrl+Shift+S      — сохранить проект в БД

Ctrl+Shift+O      — загрузить проект из БД

Ctrl+Shift+T      — переключить светлую / тёмную тему

Ctrl+Z            — отменить последнее действие

Ctrl+Y            — повторить отменённое действие

Delete            — удалить выбранный элемент из списка

R                 — сбросить камеру к начальному положению

Пробел            — переключить в режим навигации и обратно

Enter             — зафиксировать полилинию

Escape            — отменить текущую полилинию

F1 – F4           — переключение между вкладками панели управления

14. Возможные ошибки и способы их устранения

«Путь не найден» при трассировке — граф не связен: между узлами источника и цели нет непрерывного пути по рёбрам. Проверьте, что все нужные узлы соединены рёбрами и граф не распадается на несвязные части.

«Ошибка подключения к БД» — убедитесь, что служба PostgreSQL запущена, и проверьте параметры подключения через меню База данных → Настройки подключения к БД.

«Ошибка OpenGL» при запуске — установите Visual C++ Redistributable 2022 с официального сайта Microsoft.

«Узел был удалён — начните заново» — при добавлении ребра или пары один из выбранных узлов был удалён. Повторите операцию, выбрав действующие узлы.